核心机房消防技术服务合同

甲方：南京特殊教育师范学院

乙方：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，就甲方委托乙方完善核心机房气体灭火系统一事，经协商一致签订本合同如下。

- 项目施工内容

1、根据甲方要求，乙方应对核心机房气体灭火系统七氟丙烷气体灭火装置瓶组3套，进行瓶体检测，瓶组药剂充装115.5KG。气瓶检测单位应具备省级以上(含省级)质量技术监督行政部门颁发的气瓶检测资证书。

2、乙方为甲方核心机房新增泄压口装置（600mm*400mm）一个，符合消防验收规范要求。

3、乙方完成核心机房气体灭火系统报警设备（所有烟感、温感、紧急启停按钮、转换开关、放气指示灯、气瓶电磁阀等）的单点测试及气体报警主机联动调试工作，恢复正常使用功能并满足消防规范验收要求。

4、上述项目须满足GB 55036-2022《消防设施通用规范》、GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》和GB 50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》等要求，并在完成所有工作后乙方出具检测报告。

二、合同金额：      元。

合同金额包括甲方气体灭火系统改造中，瓶组的拆卸、运输、检测、药剂充装、泄压口设备安装、系统的调试、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。甲方不再额外支付任何其他费用。

三、施工要求

1. 充装的七氟丙烷气体灭火药剂及瓶组应有相应的检测合格证明。

2. 产品需提供合格证书、产品检验报告等证明文件。

3. 确保产品的完整性和可靠性。对于采购公告中没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，必须给予补充。

4、泄压口的安装必须符合消防安装规范规定。

5、核心机房气体灭火系统主机正常运行，无火警故障，气体灭火报警设备可以联动测试。

四、交货期、交货方式及交货地点

1．交货期：合同签订后 十 天内按照报价清单完成安装及调试。

2．交货方式：现场交货。

3．交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

气瓶检测，药剂充装，泄压口安装及系统调试结束后，乙方提交全部报告材料，验收合格后，开具合同全款金额的增值税专用发票（税率：9%），甲方一次性支付合同价款的97%，剩余3%待质保期满后予以支付。

六、质保期要求

1.质保期为1年,质保期内出现以下质量问题时，履约保证金将不予以退还：气瓶出现严重漏气，压力值达不到行业标准范围。

2.质保期内乙方对所供货物质量出现故障实行包修、包换、包退（所有硬件设备及其配件的维修均为免费，含人工材料设备）及合同约定的其它事项。

3.乙方必须为甲方人员提供相应的技术培训及器材的使用服务。

七、安装与调试

符合消防法的安装规范及验收规范，保证系统的运行。

八、验收

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.气瓶的检测及药剂的充装满足国家规范标准，检测合格证等。

3. 由于七氟丙烷灭火剂比空气重，为了减少灭火剂从泄压口流失，上述气体灭火系统的泄压口应开在防护区净高的2/3以上部位，即泄压口下沿高度不得低于防护区净高的2/3。

4.安装后压力值应达到消防行业规范。

5.气体灭火报警系统联动符合消防规范。

八、 双方的责任和义务

（一）甲方的责任和义务

1、甲方应按合同约定之时间及条件付款，在乙方完全按照合同约定履行全部合同义务的情况下，甲方无故拒绝支付相应款项并经书面催告后仍拒绝支付的，每天按照应付金额的万分之三支付违约金；如因乙方逾期提供增值税专用发票导致甲方延迟付款的，甲方不承担任何违约责任；

2、甲方有权监督和制止乙方在施工过程中的违规行为，并责令乙方限时整改合格；

3、甲方应积极配合乙方施工，并协调和其他相关部门的沟通工作。甲方有权在安装工地现场派驻技术人员，对乙方的安装施工进行监督和指导。

4、甲方有义务为乙方进工地施工进行包括通水、通电、乙方施工人员的现场仓储等工作。

（二）乙方的责任和义务

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收。

2、乙方提供的材料必须严格按照附件约定执行，并应保证所提供的材料、设备均符合国家质量标准并经检验合格，并应满足甲方使用目的；

3、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度和管理要求，施工不得影响甲方正常营运；

4、乙方应严格制定并采取切实可行及安全的操作施工方案及安全保护措施，并应做好安全警示标识，确保人员、设备及其他财物安全；

5、乙方在施工操作过程中的一切安全问题均由乙方负责，如在施工过程造成甲方、乙方人员或第三方的人身伤害或财产损失，乙方承担全部赔偿责任；

6、乙方应承担工程清洁、安全保卫工作，在施工过程中产生的垃圾、杂物由乙方负责清运，并自行保管好施工材料、设备等财产；

7、乙方应自行管理好施工人员，并应在进场前做好安全及管理培训，禁止任何人员在施工现场吸烟、便溺、留宿等其他违反施工安全的行为，否则因此造成伤害或损失赔偿责任概由乙方承担，与甲方无关；

8、乙方应按照合同及相关法律法规规定其他应由施工方承担的义务。

9、乙方气体灭火系统气瓶检测及药剂充装均符合国家标准并经检验合格，并应满足甲方使用目的。否则，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同；

10、乙方应按合同约定之时间完成本项目，超过工期要求的，乙方每超一天按照合同金额的万分之三支付违约金。

九、违约责任

1、甲、乙双方除不可抗力及本合同约定外，不可单方面终止合同，任何一方非因本合同约定或法律规定事由提前终止合同或不履行或不完全履行合同约定的，视为违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担合同金额的20%的违约金，造成守约方其他损失的，违约方应当承担赔偿责任。

2、乙方需严格按合同条款及要求完成全部工程内容，对不符合要求的，乙方应根据甲方要求限期整改完毕（但不得超过本合同约定的完成期限）；

3、因乙方拖欠人员工资或其他原因导致乙方人员在甲方处滋事，影响甲方正常经营或造成不良影响，乙方未能在三日内妥善解决的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额30％作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。

4、因乙方原因发生安全事故的，乙方承担全部赔偿责任，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、其他责任

出现因乙方提供的消防产品质量问题影响甲方消防应急救援的，乙方要赔偿甲方因此造成的消防事故损失，并负相应的法律责任。

十一、争议的解决

在合同履行过程中产生争议时首先协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1.本合同所有附件、采购公告、响应文件、成交结果公告书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式八份，甲方六份，乙方两份，具备同样的法律效力。

甲方（盖章）：	                     乙方（盖章）：

代表：	                           代表：

签定日期：　　年　　月　　日	      签定日期：　年　　月　　日